LOSMANDY Gemini-11, TEC APO 140 - Korte Handleiding KLAD

Full mainMenu   {…} voorwaardelijke optie

-  	Align Telescope		Koppel sterren aan montering

- 	Object Database		Kies object uit catalogie

- 	Show Information		Lijst commando historie

- 	{GoTo <object>}		Slew gekozen object

- 	{Guide _ <object>}		Volg gekozen object

- 	Coordinates			Ga naar positie

- 	Identify			10 objecten nabij huidige positie

- 	Object Search		Beweeg rond huidige positie

- 	Show Date/Time		yymm.dd  hhmmss

- 	Setup				UTC, Geogr. Coörd., Epoche

Hand control

Menu toets:

- telescope control [default] [wordt blanco na korte display]

- menu mode (na 15s → telesc. contr.)   [RA+ = “return”]

- menu >2s ingedrukt geeft Quick Menu.

- tijdens setup: spring naar volgende input.

Telescoop snelheden:

Volgorde van snelheid: guide, center, slew, goto

guide (0,2-0,8 x volgsnelheid), center (0-255 x volgsnelheid), slew (manual ), goto (  ).

- visual modus: center↔slew

- photo modus: guide↔center (⅛,¼,½,1 x center.snelh.)

- all speeds modus (center↔slew↔guide)

Speeds: in preferences (slew=  , goto=  , center=  ,guide=½ en 1½ in RK, 0,8 in DEC)

Opstellen van de telescoop

- Stel ≈ waterpas.

- Verbind motoren en voeding (IN: 12-18 V).

- Verbind te PC/Laptop (RS232) en start TheSky.

- Stel de telescoop op het oog zo goed mogelijk Noord-Zuid op de pool gericht. Grote knop op ≈ 52⁰.

- Balanceer telescoop incl. randapparatuur. In RK: de as met het gewicht horizontaal; de kijker aan één kant, het gewicht aan de andere. De telescoop ten Westen: een beetje overwicht aan de gewichtskant. De telescoop ten Oosten: een beetje overwicht aan de telescoopkant.

In DEC: Kijker aan één kant. RK vastzetten en DEC losmaken. Verschuif de kijker tot er balans is.

- Zet de kijker met gewicht beneden-Noord en de declinatie op 90⁰ in de “CWD”. (“Start”/”Parkeer”-stand). [belangrijk voor omleggen]

- Breng de poolzoeker verlichting aan.

- Fijn instelling poolas met poolzoeker op Polaris en met  andere 2 steren op lijn. Bijstellen met 2 kleine schroeven in Az en El.

- Zet handcontrol “aan”.

Kijker handmatig bewegen

- MENU 2x indrukken, siderial mode-RA1

- Houdt op keypad de gewenste richting ingedrukt.

- Snelheid stapsgewijze verhogen door indrukken tegenoverliggende knop.

Polar alignment

- Poolzoeker

- Driftmethode

- Gemini:  Align Telescope/..

Direct na start zonder pointing model: ../Polar align assist

1e ster nabij equator en ±20⁰horizon Oost of West, cntreren met azimuth.
2e ster nabij meridiaan (bv. Polaris), centreren met elevatie.

Herhalen tot nauwkeurig genoeg

Na  meerdere additional aligns is er een pointing model: ../Polar axis correction

Goto ster op de equator en meridiaan.

Centreren met Az en El knoppen.

Pointing model is uitgewist en moet opnieuw..

Meridian flip [Handleiding 3.3.2 pg. 32]

Omleggen (“Meridian flip”) Veiligheidsgrenzen: ≈ 122⁰ W, 114⁰ O.

Setup/mount parameter/set safety limit

Kijker instelling

- Na opstarten “Cold start”

- cold start: na verplaatsing telescoop, pointmodel vervalt, in startpositie zetten

- warm restart: na alleen uitzetten, telescoop niet verplaatst of ontkoppeld

- warme start: telescoop ontkoppeld, maar niet verplaatst, in startpositie zetten,

- Geef zo nodig: datum/tijd, locatie, type (of later via setup).

- Kies 3 tot 5 alignment sterren uit de referentielijst (app.) aan de zelfde kant van de meridiaan en verschillende RK.

- Kies de 1e ster.

- Align telescoop / Goto bright star / RA+

- Telescoop zal in de buurt uitkomen.

- Stel in oculair maneel precies in op ster.

- Align Telescope/ Synchronize/ RA+

Voor een ruwe instelling is dit genoeg.

- Display toont welke ster. RA+

- Kies nu 2e ster van sub-menu.

- Align telescope / Goto bright star / RA+

- Telescoop zal in de buurt uitkomen.

- Stel in oculair manueel precies in op ster.

- Als de telescoop goed staat: Align Telescope/ Additional align/ RA+

- Display toont welke ster. RA+

- De display toont 2 getallen: offset in Az en El in boogsec.

- Kies nu alignment sterren aan de andere kant van de meridiaan en ga door.

Reduced Main Menu

- 	Align Telescope (only displayed scrolling upwards using the DEC+ button)

- 	Object Database

- 	Show Information

- 	{GoTo <object>}

- 	Coordinates

Gemini Full menu

Align Telescope

GoTo Bright Star	- keuze zichtbare heldere ster.b.v. alignment

{Reset Alignment}	- t.b.v. nieuw pointing model

{Additional Align}	- volgende alignment, (vóór commando op ster centreren)

Synchronize		- (model unchanged)

{Polar Al. Assist}	- rougly polar align using 2 stars

{Polar Axis Corr.} 	- id. (Available only if there is a pointing model)

Object Database (J2000.0)

Messier	- 110

NGC		- 8290 deep sky

IC		- 5437 addendum NGC

Sh2		- 313 Sharpless 2  HII gebieden

Solar System – 10 SSC

Bright Stars	- 169 eigen naam

SAO		- 17636 sterren (subset Hubble Guide Star Cat. GSC)  m ≤ 7

WDS		- 3989 Washington Double Star Cat m ≤ 7.2/14.5 separatie>0,4”

GPN		- 1143 Galactic and Planetary Cat.

LDN		- 1802 Lynd’s Dark Nebulae Cat.

LBN		- 1125 Lynd’s Bright Nebulae Cat.

{User Defined} – max. 4000 (available only if the user downloaded catalog objects)

GCC software: www.docgoerlich.de

Show Information	- commando historie, scroll met RA+ en RA-

{GoTo <object>}	- eerst object selecteren (database, bookmark, PC, identify)

Elke willekeurige toetsindruk stopt de beweging.

{Guide →<object>}- eerst object selecteren (database, RA/DEC, bookmark, PC,

identify), toont model afwijking voor Kings methode.

Coordinates

RA/DEC Display	- toont actuele RA/DEC ook gedurende handsturing

Enter RA/DEC	- input RA/DEC door overschrijven displaywaarden

Input momentane epoche, voor input epoche J2000.0:

Setup/Comm/Coordinate Epoch/Epoch J2000.0

Az/El Display	- toont actuele Az/El ook gedurende handsturing

Enter Az/El		- input Az/El door overschrijven displaywaarden

Set Bookmark (0 <= n <=9, where n is number of bookmark)

{GoTo Bookmark #n} (n = bookmark number) nuttig voor b.v. fotometrie

Identify		- herken max. 10 objecten binnen 10⁰ huidige positie

New Selection

Continuous Ident

{Previous Objects}

Object Search	- object binnen FOV van huidige positive.

FOV: 2⁰, 1.5⁰ ,1⁰, 50’, 40’, 30’, 20’, 10”, 5’. Of  5’ Z-patroon scan (“wobble”)

Show Date/Time

UTC Date/Time	(≈GMT) [yymm.dd  hh:mm:ss]

Julian Date, Civil Time, Local Sidereal

Setup

Hand Controller

- Visual Mode: Center-Slew

- Photo Mode: Guide-Center

- All Speeds: Guide-Center-Slew

Mount Parameters

Tracking Speed: Ster,Maan, Zon,Adaptive-King, Niet/aarde, Closed Loop, comet

[Maan en Zon alleen in RK]

“Comet”: Train Tracking,Calculate Rates,1st RA/DEC pos., 2nd RA/DEC pos., Hours. Enter RA Rate Enter DEC Rate {Activate} (available only if rate has been set)

Moving Speeds: Guiding: ,Centering: ,Slewing: ,GoTo:

TVC Value: [“Time Variable Compensation”, dode gang in DEC].

PEC: Train PEC, Maximum Pulses, {Clear Data}, {Turn PEC Off (if On)} OR Turn PEC On (if Off), {Delay Correction}, {Drift Correction}, {Smooth Data}, {Average Data}, {Restore Data}

Mount Type: Losmandy G-11

Set Safety Limit

- Confirm to Set	- huidige positie wordt limit

- Reset to Defaults

- Set East:

- Set West:

- Set GoTo:	- hoek t.o.v. CWD waarbinnen de kijker zelf omlegt

Set Home Posit.- anders dan CWD

{Pointing Model} [Een model onstaat door “align” “goto”, en “additional aligns”]

Undo Last Align

Store Model #<n>

Reload Model #<n>

Encoder: n.v.t

Alarm/Buzzer: Activate Alarm (if off) OR Set Alarm Off (if on), Set Alarm Time, Turn Buzzer Off (if on) OR Turn Buzzer On (if off)

UTC Date/Time: yymm.dd  hh:mm:ss (pas actief na cold start)

Credit Info: n.v.t.

Restore Defaults: > Losmandy

Dim Display: Brightness 100, 53, 40, 27, 20,13, 6.6%

Geogr. Location

Longitude: E/Wddd⁰mm 	Sterrewacht: +52⁰ 9’ 18”

Latitude: +/-ddd⁰mm 	Sterrewacht: 4⁰ 29’ 2” (E)

Timezone MET: UTC+1 winter, UTC+2h zomer [UTC datumwissel middernacht!]

Query GPS Rec.: n.v.t.

Store Site: Load Site, Name Site [4 waarneemplaatsen mogelijk].

Communication: n.v.t. remote operation

Coordinate Epoch: input RA/DEC by handset or PC to Gemini. [from Gemini to PC always equinox current date]

- Equinox of Date [default]

- Epoch J2000.0

QuickMenu

Activated by pressing MENU > 1s, option choice made by relieving MENU,

Afsluiten zonder veranderingen: ”Exit w/o Change”.

Reduced Menu/Full Menu

Reduced menu: Align Telescope (only available while scrolling upwards with DEC+),

Object Database, Show Information, {GoTo <object>} Coordinates

Centering: Exit w/o Change, 2x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x centering.

Park Mount!

Park at CWD pos! [default]

Park @HOME pos!

{Meridian Flip} (if possible): [direct doen als mogelijk][Doe na de flip een “add. Algn”]

Cold Start Setup Menu: [alleen bij koude start, korte weergave, edit mogelijk]

UTC Date/Time, Mount Type, Longit., Latitude

ALGEMEEN

Originele uitvoering. Geen encoders, geen GPS, geen focusser, geen autoguider, geen zoeker. Slipkoppelingen in RK en DEC.

Aansluitig: 6 pin DIN, RS232/RJ11, 12V DC 3 Amps, 2 AA bat.(poolz.)

Counter Weight Down (CWD) = Home = Park.

Equinox catalogie J2000.0. Default epoche bij input is vandaag. [setup/comm/coordinate-epoch/epoch/J2000]

PC aansturing “The Sky 6”.

Oculairen:

Nagler: 3,5 mm (ty.6) 1¼”, 7 mm (ty.6) 1¼,  12 mm (ty.4) 1¼/2”, 17 mm (ty.4) 2”.

Barlow 2x 1¼, 2” zenith spiegel 1¼/2”adapter, T4 2” bajonet adapter (Canon), oculair projectie 1¼ adapter, field flattener (verwisselbaar met oculair houder).

Zonnefilter objectief 5”.

Poolzoeker

- Montering zo goed mogelijk waterpas N-Z neerzetten (Az=0 ⁰).

- Elevatie instellen op 52⁰.

- Polaris moet nu in de zoeker te zien zijn.

- Breng Polaris met Az en El schroeven op zijn plaats in het beeldveld.

- Breng nu δ UMi op zijn plaats.

- Is 51 Cephei te zien breng die nu op zijn plaats.

- Herhaal stap 4, 5 en 6 tot de strren voldoende op hun plaats blijven.

THE SKY 6

Besturing met planetarium programma “TheSky6”.

Introductie: http://www.astro.pomona.edu/webdocuments/IAServer/TheSkyIntro.html